Asemakaava, asemakaavan muutos ja tonttijako, 564-2210, Haukiputaan kaupunginosa (Niittyholma)

| Dno | OUKA/692/10.02.03/2014 |
| --- | --- |
| Päätöshistoria | Yhdyskuntalautakunta 29.4.2014 § 221, OAS Yhdyskuntalautakunta 7.10.2014 § 453, kaavarunkoluonnokset Yhdyskuntalautakunta 22.3.1016 § 115, kaavaluonnos Yhdyskuntalautakunta 16.8.2016 § 332, kaavaehdotus Yhdyskuntalautakunta 22.11.2016 § 476, hyväksyttäväksi |
| Tiivistelmä | Niittyholman asemakaava-alue sijaitsee Haukiputaan kaupunginosassa 1-2 km:n etäisyydellä Haukiputaan keskuksesta länteen. Niittyholman alueen asemakaavan laatiminen on aloitettu Oulun kaupungin aloitteesta. Alueen kaavoittaminen asuntoalueeksi on esitetty kaupunginvaltuuston 4.11.2013 hyväksymässä maankäytön toteuttamisohjelmassa (MATO 2014-2018). Niittyholman asemakaavalla pyritään turvaamaan lähiaikojen tonttitarjontaa Haukiputaan keskuksen läheisyydessä. Suunnittelutyö jatkaa Haukiputaan keskuksen pientalovaltaista asuntorakentamista ja tukee Haukiputaan keskuksen palveluiden säilymistä ja kehittymistä. Uudelle asuntoalueelle on osoitettu 113 uutta omakotitonttia. Asemakaavan kokonaismitoitus on n. 250 asuntoa, joista n. 200 asuntoa voidaan rakentaa kaavan laajennusalueelle ja n. 50 asuntoa kaavamuutosalueelle. Yhteensä alueiden asukasluku tullee olemaan n. 700 asukasta. Työn yhteydessä tarkistetaan Holma-Haapajärvi I -alueen kortteleiden 2748 ja 2759 asemakaava vastaamaan paremmin nykyistä asuntokysyntää. Lisäksi samassa yhteydessä mahdollistetaan Lehmihaka- puiston asemakaavan muutoksella pyörätien rakentaminen puistossa olevan vilkkaasti käytetyn polun tilalle. Asemakaava-alueeseen on myös liitetty Annalankankaan kaava-alueen pohjoispuolinen alue. |

Esittelyteksti

Asemakaava 27.6.2016

Asemakaavan mukaisen uuden asuntoalueen pinta-ala on n. 50 hehtaaria.

Länsikehältä kiertoliittymän kautta on osoitettu Niittyholman asutusalueelle uusi kokoojatie Niittyholmantie, jonka varteen muodostuu kaksi uutta tonttikatua tontteineen. Palleropilven ja Helmiäispilven kautta muodostuu asuntokeskittymät alueen pohjois- ja eteläosaan.

Asemakaava-alue sijoittuu tällä hetkellä verrattain kauas joukkoliikennereiteistä, joten asemakaavassa esitetään rakennettavaksi pääasiassa omakotitontteja. Alueen seitsemän rivitalotonttia sijoittuvat alueen pohjoisosaan Länsikehän varteen. Kerrosluvut vaihtelevat alueittain I,  Iu½ tai II välillä.

Omakoti- ja rivitaloasumisen lisäksi asemakaavan alueelle on esitetty tontti korttelissa 2771 merkinnällä A-2, jolle voi rakentaa myös erityisryhmien asuntoja.

Asemakaava-alue tukeutuu palveluiden osalta Haukiputaan keskuksen palveluihin. Länsikehän itäpuolella on Länsituulen koulukeskus, jossa on tilat päiväkodista lukioon saakka.

Länsikehän itäpuolelle on jo rakennettu kevyen liikenteen reitti jatkuen Annalankankaan alueelle saakka. Niittyholman alueelta on esitetty reitit jalankulkijoille ja polkupyöräilijöille Länsituulen koululle sekä Haukiputaan keskukseen. Eteläisempi Niittyholmanpolku jatkuu edelleen Holman asuntoalueen lävitse Haukiputaantielle joukkoliikennereittien varteen.

Suunnittelualueella itä-länsisuunnassa on esitetty kaksi pohjavesialueen rajaa. Pv- m -merkinnällä on osoitettu pohjaveden muodostumisalueen raja ja pv -2 –merkinnällä vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen raja. Lisäksi kolmiomerkinnällä nii, on tarkennettu rakentamista pohjavesialueilla. Niittyholman puistoon on esitetty varaus teleasemalle.

Asemakaavan muutokset  27.6.2016

Asemakaavan muutosten pinta-ala on n. 25 hehtaaria.

Työn yhteydessä tarkistetaan Holma-Haapajärvi I -alueen kortteleiden 2748 ja 2759 asemakaava vastaamaan paremmin nykyistä asuntokysyntää. Tonttien välinen kapea puistosuikale on yhdistetty samaan uuteen kortteliin 2784, jonka kaavamerkintää on muutettu siten, että se mahdollistaa yksikerroksisten rivitalojen rakentamisen (AR I). Tontille 4 saa rakentaa myös erityisryhmien asuntoja merkinnän (A-2) mukaisesti.

Rakennusoikeutta kaavamuutosalueelle on osoitettu yhteensä

4 350 k-m² asuinrakentamiseen ja 1150 k-m² autosuojan, talous- ja huoltotilojen rakentamiseen.

Lehmihaan puistossa asemakaavan muutoksella mahdollistetaan pyörätien rakentaminen puistossa olevan vilkkaasti käytetyn polun tilalle.

Asemakaava-alueeseen on liitetty Annalankankaan asemakaavan pohjoispuolinen alue. Asemakaavassa esitetään, että nykyinen tievaraus Mustaniementielle, pysäköintialue ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevat alueet poistetaan. Jos tieyhteydelle on tulevaisuudessa tarvetta, niin Helmiäspilven jatkoksi on esitetty ohjeellinen tievaraus Mustaniementielle.

Annalankankaanpuisto yhdistyy luontevasti Niittyholman viheralueisiin yhtenäiseksi lähivirkistysalueeksi. Suunnitelmassa mahdollistetaan, että jätemaista voidaan muotoilla n. 10 metrin korkuiset mäet, joiden kautta Annalankangas - Virpininiemen ulkoilureitti voidaan linjata uudelleen.

Museoviraston arkeologissa selvityksissä suunnittelualueen lounaisnurkasta löytyi kaksi laajahkoa ja yksi pienempi muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettua kiinteää muinaisjäännös –aluetta. Alueet on otettu huomioon alueen ohjellisissa tie – ja ulkoilureittisuunnitelmissa. Muinaismuistoalueet on on esitetty asemakaavassa sm-5 merkinnöillä.

Kaavamerkintöjä on tarkennettu nii- kolmiomääräyksellä. Määräyksessä on tarkennettu mm. kellaritilojen, työtilojen ja kuistien tai katosten  rakentamista. Lisäksi on esitetty määräykset auto- ja polkupyöräpaikkojen rakentamisen määrästä, tarkennettu pohjaveden suojelutavoitteita ja meluntorjuntamääräyksiä.

Asemakaavan yhteydessä laaditut yleissuunnitelmat ja selvitykset ovat luettavissa kaupunkisuunnittelun projektikortilta:

http://oulu.ouka.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti.asp?ID=822

Vaikutusten arviointi

Asemakaavan ja asemakaavan muutosten vaikutuksia on arvioitu:

- alue- ja yhdyskuntarakenteeseen

- rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriperintöön

- luontoon, luonnon ympäristöön ja maisemaan

- liikenteen järjestämiseen ja liikenneturvallisuuteen

- yhdyskunta- ja energiatalouteen

- terveyteen ja turvallisuuteen

- sosiaalisiin oloihin

- ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen    sopeutumiseen

- ympäristön häiriötekijöihin

Kaavan vaikutukset on esitetty selostuksen kohdassa 5.4. s. 50.

Kortteleihin 2763 ja 2784 laaditaan tonttijako asemakaavan yhteydessä. Muille korttelialueille laaditaan erilliset tonttijaot.

Asemakaavan ja asemakaavan muutokset hyväksyy kaupunginvaltuusto.

| Liitteet | 2210 Niittyholma selostus 27.6.2016 hyväksyttäväksi |
| --- | --- |
| Oheismateriaali |  |
| Esittelijä | Kaupunginjohtaja Matti Pennanen |
| Päätösesitys | Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 27.6.2016 päivätyt asemakaava ja asemakaavan muutokset sekä 31.5.2016 päivätyt tonttijaot hyväksytään. |
| Päätös | Päätösesitys hyväksyttiin. |
| Valmistelijat | Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/kaavoitus, kaavasuunnittelija Päivi Markuksela, p. 050 430 3319 |
| Täytäntöönpano- tiedot | Asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. |